國立高雄大學職業安全衛生工作守則

92年4月17日初訂並公告實施

98年06月23日第十次環安衛委員會通過修訂

102年01月11日第128次行政會議修正通過

107年06月21日修正條文

107年12月7日第168 次行政會議修正全文，107年12月13日核定

| - 總則 - 為防止職業災害，保障本校工作者之安全與健康，特依職業安全衛生法第三十四條第一項規定訂定國立高雄大學安全衛生工作守則(以下簡稱本守則)。 |
| --- |
| - 本守則專用名詞定義如下： - 雇主：係指事業主或事業之經營負責人，本校則為校長。 - 負責人：指雇主或於該工作場所代表雇主從事管理、指揮或監督工作者從事勞動之人。 - 勞工：係指受本單位僱用從事工作獲致工資者。 - 工作者：指勞工、自營作業者及其他受工作場所負責人指揮或監督從事勞動之人員。 - 工作場所：係指就業場所中，接受雇主或代理雇主指示處理有關勞工事務之人所能支配、管理之場所。 - 適用場所：包括實驗室、試驗室、研究室、實習工廠、試驗工廠，含試驗船、訓練船。 - 職業災害：係指前款適用場所中因建築物、設備、原料、材料、化學物品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其它職業上原因所引起之疾病、傷害、殘廢或死亡。 |
| - 事業之安全衛生管理及各級之權責 - 本校依本校之工作場所人員總數之規模及性質，設置職業安全衛生管理組織依序如下。 - 校長。 - 環境保護暨安全衛生委員會。 - 環境安全衛生中心（主任、組長及組員）。 - 學院/研究中心（主管及環安專責人員）。 - 系所（主管及環安專責人員）。 - 實驗室（負責人及環安專責人員）。 |
| - 環境安全衛生中心（簡稱環安衛中心）及安全衛生管理員（以下簡稱管理員）負責辦理下列事項： - 訂定安全衛生管理規章、安全衛生工作守則，並指導各適用場所實施。 - 訂定職業災害防止計畫、緊急應變計畫、自動檢查計畫、危害通識計畫，並指導各適用場所實施。 - 規劃、督導各適用場所實施安全衛生業務稽核與管理。 - 規劃、督導各適用場所實施安全衛生設施之檢點與檢查。 - 規劃、督導各適用場所實施巡視、定期檢查、重點檢查、危害通識及作業環境測定。 - 規劃、督導各適用場所負責人員實施安全衛生教育訓練。 - 負責職業災害調查處理與統計分析。 - 實施安全衛生績效評估，並提供安全衛生諮詢服務。 - 提供有關安全衛生相關資料及建議。 - 規劃毒性化學物質運作及管理，並指導各適用場所實施。 (十一) 規劃有害廢棄物（含放射性廢棄物）運作及管理，並指導各適用場所實施。 (十二) 規劃輻射防護運作及管理，並指導各適用場所實施。 (十三) 其他有關環境安全衛生管理事項。 |
| - 環境保護暨安全衛生委員會（以下簡稱委員會）為本校環境安全衛生最高之諮詢組織，負責研議協調及建議環境安全衛生有關事務。 |
| - 本委員會每三個月召開一次會議，環境安全衛生中心主任為召集人，由校長或法定代理人擔任主席，辦理下列事項並備記錄： - 對各項環境安全衛生政策提出建議。 - 協調、建議安全衛生自主管理計畫。 - 研議安全衛生教育訓練實施計畫。 - 研議作業環境測定結果應採取之對策。 - 研議各項環境安全衛生提案。 - 研議自動檢查及安全衛生稽核事項。 - 研議機械、設備或原料、材料危害之預防措施。 - 研議職業災害調查報告。 - 考核適用場所安全衛生管理績效。 - 研議毒性化學物質運作及管理各項規定。 (十一) 研議有害廢棄物（含放射性廢棄物）運作及管理各項規定。 (十二) 研議輻射防護運作及管理各項規定。 (十三) 其他有關環境安全衛生事宜。 |
| - 具適用場所之科系所中心主任之權責如下： - 指揮、監督該科系所中心之環境安全衛生管理業務。 - 執行巡視、查核該科系所中心之環境安全衛生相關業務。 - 指定該單位一名，負責該 - 科系所中心之環境安全衛生行政業務。 |
| - 適用工作場所負責人之權責如下： - 訂定該場所之安全衛生工作守則，並督導所屬確實遵守。 - 負責該場所內之人員安全衛生教育訓練。 - 負責該場所內之人員健康檢查。 - 訂定儀器設備之安全作業標準，並督導所屬確實執行。 - 執行危害通識計畫，並督導所屬確實執行；若人員暴露有超過危害物容許濃度之虞者，必須採取必要之危害預防控制措施。 - 定期檢查、檢點該場所內之環境、機械、儀器、原料、材料與設備等之安全衛生狀況並做記錄，發現潛在安全問題立即改善。 - 當該場所內有立即發生危險之虞，應即要求該場所內人員停止作業，退避至安全場所，並即通報並妥慎規劃改善。 - 管制人員進出該場所。 - 發生意外事故應立即採取必要之急救、搶救措施及處置，並做成紀錄呈報。 - 適用場所內如發生重大職業災害時，應依照職業安全衛生法之規定辦理通報等事項，且除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。 (十一) 毒性化學物質運作與管理各項規定之執行。 (十二) 有害廢棄物（含放射性廢棄物）運作與管理各項規定之執行。 (十三) 輻射防護相關事項及規定之執行。 (十四) 其他交辦有關安全衛生管理工作。 |
| - 機械、設備或器具之維護與檢查 - 適用場所應有之基本安全衛生設施： - 溫度、濕度之控制：前列場所與其所屬儀器室內應保持適當之溫度與濕度。 - 通風之控制：前列場所保持良好之通風可防空氣污染物（氣狀或粒狀）、熱、微生物在工作場所中蓄積而致發生中毒，火災或爆炸之危害。通常可採之通風方式有兩種： - 全面通風（又稱一般換氣或整體換氣）：可分自然通風與機械通風兩種。 - 局部排氣 (1)採自然通風方式時， 應將室內對外開啟之所有開口均予打開。 (2)採機械通風方式時，應檢點排氣機、抽氣機、或抽排氣機並用系統之抽氣與排氣動作是否正常運作。 (3)採局部排氣裝置時，應檢點於開關啟動時，氣罩內之空氣驅動裝置是否有抽氣之動作。 |
| - 適用場所之一般性的安全衛生防護設備： - 安全出口：出口至少應有兩處，門應向外開，窗戶確保能開啟。 - 採光與照明：保持良好採光照明。 - 濺撒處理裝置：緊急淋浴與緊急洗眼設備，應定期打開開關測試，確保能正常使用。 - 緊急聯絡系統：應有聯外的電話設備，且須將緊急聯絡電話號碼列表，置於電話旁明顯易見處。 - 醫療急救設備：醫療箱等緊急救護器材應置於明顯易取得之處，並定期檢查藥物是否過期。 - 氣體監測器及警報器：備有氣體監測器及警報器之適用場所，應定期檢查警報器是否正常運作。 - 滅火設備：滅火設備應置於易見，易取下之處。 - 壓力容器：鋼瓶應固定，且定期實施壓力與洩漏檢查。 - 電氣設備：電氣設備應接地以防漏電，造成人員觸電。 - 廢棄物處理設備：應備有廢棄物收集桶或瓶罐，統一送至本校的廢液暫存室處理。 (十一) 使用人員之管制：設置使用者簽名制度，並應有嚴禁外人進入之標示。 |
| - 個人防護設備之準備與使用： - 身體防護：穿著適當的實驗衣或工作服。 - 臉部防護：有噴濺危險之操作，應著安全面罩等之防護物。 - 眼部防護：有毒物或刺激眼睛之物濺入危險之作業，應使用防毒眼鏡、安全眼鏡等防護物。 - 手部防護：為防手部受酸、鹼之侵蝕而傷害，應使用防護手套、防毒手套、耐酸鹼手套等防護裝備。 - 呼吸防護：為防刺激性或毒性氣體吸入危害，應依污染物種類選擇適當之呼吸防護具。 - 其他防護具：除前述外，視需要備置安全帶、救生索等緊急逃生設備。 |
| - 個人安全防護具視各適用場所中操作危害狀況與種類之不同而選定，並由各適用場所負責人指定專人保管與維護。 |
| - 進入自然通風不足的場所前，應作好防護措施及向適用場所負責人報備，使得進入工作。 |
| - 選用之防護具應為國家檢驗合格之產品，對於工作的干擾越小越好，且不致造成使用者之不適感。 |
| - 適用場所內之儀器設備，依本校訂定之適用場所自動檢查計畫，確實實施自動檢查並作紀錄備查；各項作業之檢查若發現有任何異常現象，應向適用場所負責人報告，經維修確認正常後使可開始作業。 - 實驗（習）室、實習工廠（場）及研究室內之儀器設備，應依本校訂定之安全衛生自動檢查計劃確實實施自動檢查，並作記錄備查。 |
| - 工作安全與衛生標準 - 適用場所的一般安全衛生工作守則。 - 環境之整理，整潔與整頓，前列場所應保持整潔，藥品儀器應各得其所，可能發生危險之因素及對應之安全衛生設備應置於明顯易得之處。 - 實驗室應有玻璃窗，且不可遮蔽，以防室內發生事故時，能及時發現與搶救。 - 具揮發性藥品之操作絕對於抽氣櫃內進行。 - 操作時應穿實驗服，並遵守標準操作程序進行。 - 確實遵守實驗室之工作守則與禁止警告標示事項。 - 食物、飲料不得與化學藥品同置冰箱內。 - 為防化學藥品爆炸或起火，應嚴禁抽煙。 - 離開時確實檢查與關閉水、電、門窗。 - 設置使用者簽名制度，並應有嚴禁外人進入之標示。 - 進行任何作業，應將安全列為優先考量，工作人員彼此應互相提醒注意安全，適用場所負責人應巡視現場及作業狀況，遇有不安全的狀況，應立即要求改正。 (十一) 每一作業，適用場所負責人應派遣二名員工以上為宜，俾能隨時相互關照。 (十二) 工作場所應嚴禁追逐、嬉戲、打情罵俏或惡作劇等行為。 (十三) 工作人員如感覺身體不適，或情緒不佳，不能擔任所指派的工作時，應報告適用場所負責人改派工作或請假。 (十四) 指派的工作如不能勝任，應明白向主管表明，切勿冒險逞強，害己害人。 (十五) 任何人員非經正常手續許可，不得擅自拆修機器設備或擅自操作任何機件設備。 (十六) 做任何作業必須事先了解工作程序、工作方法、設備運用情況、與其他設備關連等，向適用場所負責人報告後採取必要的安全措施，適用場所負責人於必要時應派員監督或協調。 (十七) 對於手工具、機械及設備之護罩、護圍、接地及其它安全裝置不得破壞或使其失效，若發現安全裝置損壞應立即向主管報告。 (十八) 工作人員於作業時，應依作業場所之狀況及規定確實使用個人安全防護設備（如空氣呼吸器、防毒面具、防塵面具、耳塞、耳罩、安全面罩、防護眼鏡及防護手套等)，防護器材破損時，應立即停止作業，並向主管報告予以更新。 (十九) 主管或相關人員進行巡視時，對未按標準作業程序及未佩戴安全防護器材之人員，應隨時予以指導及糾正。 (二十) 如實驗室發生人為災害導致於自己及其他實驗室造成財物損失，有關修繕費用則由發生人為災害之實驗室全額負擔。 |
| 二、各適用場所應依操作需要，製作標準作業程序，並依標準作業程序進行作業。 |
| 三、適用場所之安全操作。 (一)玻璃器皿、試管等需依正確使用方法操作。 (二)避免操作過程中危險行為之發生。 1.禁止於操作中嬉戲、打鬧。 2.依正確的酸鹼稀釋順序與注意事項操作。 3.液體之轉移、以安全吸球操作、勿用嘴吸。 4.傾注腐蝕液體時，須藉漏斗轉注，並於水槽上或戴手套進行。 (三)高壓氣體鋼瓶之操作與管理： 1.確認氣體名稱無誤方可使用。 2.鋼瓶需標示裝載氣體之種類，以防誤用。 3.鋼瓶外表之顏色不得擅自變更或擦掉。 4.鋼瓶需加以固定，並置陰涼處，勿受日光直射。 5.更換鋼瓶後，應檢查該容器口及配管銜接處是否漏氣。 6.鋼瓶應妥善管理與整理，發現變形、漏氣應立即通知適用場所負責人速予處理。 (四)操作時之督導：初學或學生操作時應有教職人員在旁督導。 (五)化學品或器材之搬移：依正確的搬移方式搬移，搬運過程中，慎防化學品或器材脫落。 (六)電氣災害之防止： 1.電氣器材之裝設與保養，非專職維修人員，不可自行進行。 2.潮濕的操作棒或手，不得操作開關，且電器應遠離水源。 3.當電氣設備或電路著火時，須使用二氧化碳或乾粉滅火器滅火；水和泡沫滅火器不得使用於電器火災。 |  |
| 四、個人防護設備之使用： (一)眼睛之保護：操作時勿配戴隱形眼鏡，有噴濺危險時教導、監督人員確實使用護目鏡。 (二)化學藥品濺撒時之處理： 1.教導有關人員預知洗眼器與緊急淋浴裝置之位置與使用方法。 2.先用大量清水沖洗患部後再速送醫處理。 (三)有毒氣體之防護： 1.教導緊急用的空氣面罩僅能在一段時間內供應純空氣之觀念。 2.有毒氣體濃度較低時可用防毒口罩。 3.有毒氣體濃度在2%或20000ppm以下時用防毒面具。 (四)抽風櫃之正確使用有毒或可燃性材料應置於其中操作，危險氣體須能被抽除，以免人員直接接觸。 (五)操作時之衣著：有噴濺危險時，從眼部、身體、手部及足部應有適當之防護，若衣物著火時，可利用防火毯實驗衣等裹身並滾動身子來滅火，或可利用安全淋浴裝置沖洗或用二氧化碳滅火器等來滅火。 |  |
| 五、化學品管理： (一)每一化學品應有如下標示： 1.圖示 2.內容 (1)名稱。 (2)主要成份。 (3)警示語。 (4)危害警告訊息。 (5)危害防範措施。 (6)製造商或供應商之名稱、地址及電話。 (二)製作每一危害物質之安全資料表，提供工作者必要之安全衛生注意事項。 (三)製作危害物質清單：以控制「量」與方便管理。 (四)教導特殊化學藥品之正確操作方法與順序。諸如： 1.鹼金屬與水反應會有起火與爆炸之危險。 2.皮膚接觸會灼傷。 3.須貯存於輕質油中，銷毀須於酒精中冷卻。 4.灑出之水銀可用真空吸取法清除。 5.強酸、強鹼濺出時可用中和劑中和後再予清除。 (五)教導可燃性液體之正確儲存與處理方式： 1.標示應明確。 2.正確的分類與存放。 3.考慮貯存相容性之問題。 4.應遠離火焰。 |  |
| 六、適用場所中之廢液及廢棄物應做適當的分類與標示後統一送理學院大樓廢液暫存室暫存處理。 |  |
| - 教育與訓練 - 依職業安全衛生法第三十二條之規定，本守則適用範圍內之相關人員對於從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練，有接受之義務。 |  |
| - 新僱人員或在職員工於變更工作前，應接受適於各該工作所必要之一般安全衛生教育訓練。 |  |
| - 對擔任職業安全衛生人員者，應使其接受職業安全衛生人員訓練。 |  |
| - 對擔任危險性機械設備之操作人員，應使其接受危險性機械設備操作人員安全訓練。 |  |
| - 各級主管及管理、指揮、監督有關人員，應使其接受主管人員安全衛生教育。 |  |
| - 主管對特殊之作業，應指派接受過該特殊作業安全衛生教育訓練之人員為之。嚴禁未受特殊安全衛生教育訓練之人員從事該作業。 |  |
| - 依職業安全衛生教育訓練規則之規定：本守則適用範圍內之適用員工有定期接受下列一般性安全衛生教育訓練課程之義務： - 職業安全衛生法規概要。 - 職業安全衛生概念及適用場所安全衛生規定。 - 作業前、中、後之自動檢查、檢點事項。 - 標準作業程序。 - 緊急事故處理或避難事項（含災害實例介紹及演練）。 - 作業中應注意事項及危害預防方法。 - 消防及急救常識及演練。 - 其他必要事項。 - 健康指導及管理措施 - 職業病之定義：可視為因職業的原因所導致的疾病，但職業病的表現可能馬上的，也可能是經過很久時間才發病或是漸近式的加重症狀，所以要判定疾病的發生是否真的由職業因素所引起，是相當專業的過程，必需由職業病專家判定。 - 職業病之判定一般的判定條件如下： - 工作場所中有害因子確實存在。 - 得病的人必須曾經在有害因子環境下工作。 - 發病必須在接觸有害因子後。 - 經醫師診斷確實有病。 - 起因與非職業原因無關。 - 勞工健康管理：勞工健康管理經由體格檢查、定期健康檢查、以掌握勞工健康狀況、並透過適當分配勞工工作、改善作業環境、辦理勞工傷病醫療照顧、急救事宜、健康教育、衛生指導及推展健康促進活動等協助勞工保持或促進其健康。 - 勞工健康管理之重要性：作好勞工健康管理，除可讓勞工早期發現疾病，早期接受治療外，並可早期偵測其工作環境的危害，以採取改善措施避免危害勞工健康，維護勞動力，減少缺工造成之生產損失。健康檢查資料並可作為職業疾病鑑定的參考，減少勞資職業疾病糾紛。 - 辦理健康管理之法源依據職業安全衛生法第6條、20至22條及勞工健康保護規則辦理。雇主於僱用勞工時，應施行體格檢查，對在職勞工應施行定期檢康檢查，對於從事特別危害健康之作業者，應定期施行特定項目之健康檢查，建立健康檢查手冊，發給勞工。 - 依職業安全衛生施行細則第28條所稱特別危害健康之作業如下： - 高溫作業。 - 噪音作業。 - 游離輻射作業。 - 異常氣壓作業。 - 鉛作業。 - 四烷基鉛作業。 - 粉塵作業。 - 有機溶劑作業，經中央主管機關指定者。 - 製造、處置或使用特定化學物質之作業，經中央主管機關指定者。 - 黃磷之製造、處置或使用作業。 - 聯啶或巴拉刈之製造作業。 - 其他經中央主管機關指定公告之作業。 - 員工應依規定接受特別危害健康作業之健康追蹤檢查，並接受分及健康管理。 - 員工應接受依檢查結果有關適當之工作調整、醫療、療養與管理事項。 - 員工應接受雇主安排有關工作內容、作業環境之監測及危害暴露情形之調查。 - 員工應接受雇主依規定辦理有關身心健康保護之工時、休息、防疫及預防傷病與促進健康之指導及管理事項。 - 體格檢查目的：新進人員健康檢查，建立勞工基本健康資料，正確的分配工作（確認勞工是否適合該項工作的健康檢查），保護勞工本人健康及避免危害他人（避免某些身心不適的勞工從事特定危險性工作），保障雇主，避免日後的勞資糾紛。 - 雇主對在職勞工，應依下列規定，定期實施一般健康檢查： - 年滿六十五歲者，每年檢查一次。 - 四十歲以上未滿六十五歲者，每三年檢查一次。 - 未滿四十歲者，每五年檢查一次。 前項一般健康檢查項目及檢查記錄，應依上述第十五項規定辦理。但經檢查為先天性辦色力異常者，得免再實施辦色力檢查。 |  |
| - 急救與搶救 - 適用場所如發生職業災害時，相關人員應即採取必要之急救、強救措施，並實施調查、分析及作成記錄。 |  |
| - 救護人員任務編組： - 醫護人員：負責事故現場傷患救助與救護指揮工作。 - 消防人員：搶救與協助事故現場之人員逃生與疏散。 - 事故單位：事故主管單位負責指揮事故搶救，其他人員分工擔任搶救與傷患救護工作。 - 職業安全衛生人員：指導事故搶救、傷患救護及防護具、救生器具調派供應，並輔導使用。 - 其他支援救護人員：適時提供適切支援。 |  |
| - 各單位應派適當人員接受急救人員訓練，以利辦理傷患救護事宜。 |  |
| - 適用場所內擔任急救人員者，除醫護人員外，應使其受急救人員訓練。 |  |
| - 事故發生時，應即時救助傷患，救護人員須迅速趕至現場執行任務。 |  |
| - 火災或有毒物質洩漏之虞時，搶救人員須著適當之防護具，並備測定器，以利隨時偵測用。 |  |
| - 救護人員在沒有適當防護裝備下不得冒然進入救人。 |  |
| - 傷患救護程序： - 事故發生，人員受傷時，事故單位應即派部份人員搶救傷患，脫離危險地區，移至安全地帶，由急救人員以急救技術，充分利用急救器材，進行施救。 - 救護車或醫護人員未達前，急救人員應繼續施救，不得離開傷患。 - 未指派救護工作之人員，若有必要應加入事故搶救。 - 適用場所應設置必要之醫療衛生設備和急救藥品、器材。 |  |
| - 急救概念： - 進行急救之前先考慮自己及被救人員的安全。 - 急救行動需迅速，禁止閒人圍觀。 - 對傷者最先注意呼吸、出血、血液循環三項然後才注意骨折。 - 在沒有確定傷者商知實情前硬將傷者平臥，以防昏厥與休克。 - 進行急救時同時應儘速聯絡醫療單位做好送醫準備，並協助傷患敘說病情原因。 |  |
| - 化學藥物中毒之急救事項如次: - 吸入性中毒急救：除非有適當防護裝備，且熟悉空氣呼吸器及救生繩使用方法，否則不可冒然進入施行搶救，以免自己跟著中毒。 - 將患者搬運至空氣新鮮處。 - 倘呼吸停止，即施行人工呼吸。 - 速請醫師到現場或送醫院診治。 - 使患者保持溫暖及寧靜。 - 不給予任何酒精飲料。 - 誤食急救事項如下： - 若食入非腐蝕性的毒物，先行催吐。 - 若食入腐蝕性的毒物，患者尚能吞嚥，可給予少量飲水。 - 若昏迷、抽蓄者應禁止催吐，並依其心肺功能實施急救。 - 保留中毒物，與病人一起送醫。 - 化學物灼傷 - 立即用大量水沖洗，儘速沖洗是減少傷害的重要步驟。 - 一面脫衣、一面用水沖水。繼續用大量水沖洗。 - 用能利用的最清潔的覆蓋物將灼傷部蓋起。 - 倘灼傷面積廣泛，則令患者臥下，安置其頭、胸部略低於身體其他部位，如可能宜將兩腿抬高。 - 傷者神志清醒和可以吞嚥，則給予足量的非酒精性飲料。 - 除只有小塊皮膚發紅的輕度灼傷外，所有灼傷均應請醫師診治。 - 化學物或其他異物掉入眼內之急救： - 將眼翻開用清水輕輕沖洗（裝隱形眼鏡者需先行取出。 - 沖洗至少十五分鐘以後，速將患者送醫診治（勿用硼酸或其他化學藥物或藥膏） - 感電傷害急救事項如次： - 關掉電源，先確認自己無感電之慮。 - 用乾燥的木棒、繩索將患者與觸電物撥離。 - 依患者之意識，進行救生處理。 - 傷患之緊急搬運事項如次： - 搬運傷患前，需先檢查其頭、頸、胸、腹、四肢之傷勢，並加以固定。 - 讓傷患儘量保持舒適之姿勢。 - 若需將患者拖至安全處，應以身體長軸方向直行拖行，不可自側面橫向拖行。 - 搬運之器材必須牢固。 |  |
| - 防護設備之準備、維護與使用 - 個人安全防護具視各單位操作性質中危害狀況與種類之不同而選定，應分發各單位適用場所中人員使用，並由各單位指定專人保管與維護。 |  |
| - 接觸對眼睛有傷害的氣體、液體、粉塵或強光應戴安全眼鏡或眼罩。 |  |
| - 從事作業應依工作性質穿著適當的實驗衣或工作服，接觸有腐蝕性的化學品應穿防護圍裙。 |  |
| - 與高低溫、有害氣體、蒸汽、有害光線、有毒物質、輻射設備或物質、或有害病源體接觸時，應選用合格且適當之防護面罩、防塵口罩、防毒面罩、防護眼鏡、防護衣等防護具。 |  |
| - 進入自然通風不足的場所前，應作好防護措施或必要時向主管報備，使得進入工作。 |  |
| - 搬運有腐蝕物或有毒物品時，應適當使用手套、圍裙、安全帽、安全眼鏡、口罩、面罩等。選用之防護具應為國家檢驗合格之產品，對於工作的干擾越小越好，且不致造成使用者之不適感。 |  |
| - 選用之防護具應為國家檢驗合格之產品，對於工作的干擾越小越好，且不致造成使用者之不適感。 |  |
| - 操作或接近運轉中之原動機、動力傳動裝置、動力滾捲裝置，或動力運轉之機械，工作人員之頭髮或衣服有被捲入危險之虞時，應確實著用適當之衣帽。 |  |
| - 於強烈噪音之工作場所，應確實戴用耳塞、耳罩等防護具。 |  |
| - 以電焊、氣焊從事熔接、熔斷等作業時，應使用安全面罩、防護眼鏡及防護手套等，並使人員確實戴用。 |  |
| - 現場主管或負責人應教導並監督員工使用防護器具。 |  |
| - 工作人員及適用場所負責人對個人防護具或防護器具，應保持清潔，予以必要之消毒，並經常檢查，保持其性能，性能不良時，應隨時更換，不用時並應妥予保存。 |  |
| - 事故通報與報告 - 事故現場之自動火災警報系統或氣體偵測警報系統發生警報時，現場人員先經確認後，應立即採取行動，並向環境安全衛生中心報告，必要時撥119火警電話通報消防人員。 |  |
| - 任何事故或意外狀況無論大小、有無人員受傷或機械設備損壞，除立即依權責予以應變處理外，並即向適用場所負責人報告，隱匿不報者，將予以處分。 |  |
| - 適用場所負責人在接獲通報後，應立即依情況及規定予以必要之處置，事後並填寫事故報告單交送職業安全衛生管理人員。 |  |
| - 校安中心應利用緊急廣播系統，緊急廣播，通告人員立即撤離，並通知有關人員執行消防搶救。 |  |
| - 事故時之緊急應變處理程序如下： - 事故的發現與確認。 - 操作緊急應變措施。 - 事故之廣播。 - 消防或急救、搶救之佈署。 - 成立救護站。 - 指揮中心開始運作。 |  |
| - 事故之報告與廣播應力求簡短、清楚、內容如下： - 發生何事故。 - 發生的地點。 - 發生的時間。 - 罹災情形。 - 現在之情況如何。 |  |
| - 工作場所發生下列職業災害之一時，現場主管或領班應立即向職業安全衛生管理人員及雇主報告，除必要之急救、搶救外，非經司法機關或檢查機構許可，不得移動或破壞現場。雇主並應於8小時內報告檢查機構： - 發生死亡災害者。 - 發生災害之罹災人數在三人以上者。 - 發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療。 - 其他經中央主管機關指定公告之災害。 八、通報網址:https://insp.osha.gov.tw/labcbs/dis0001.aspx |  |
| - 其他有關安全衛生事項 一、 一般安全工作守則 （一）機器儀表發生故障修理時，或機器及動力設備等遇有異狀本校安全衛生設施不得任 意拆卸或使其失去效能，發現該設施被拆卸或喪失正常效能時，應即報告管理人或執行人。 （二）手工具應保持良好狀態，使用前應檢查有無鬆動或破損，有此現象時不得使用，以 確保安全，使用後應放回工具存放處。 （三）機械、設備或材料上不可任意放置工具。 （四）機械設備之防護裝置必須使用，不得任意拆除或取下不用。 （五）工作人員對於其所執行的工作應熟知其安全要項，以免危害發生。 （六）工作中之材料及半製品，不得堆放於通路、安全門、安全梯、及各門口。 （七）在工作中所產生之廢料、廢品及垃圾或其他雜物，應分別放置於指定地點。 （八）非經主管人員許可，不准在各適用場所使用火種。 （九）發生火災時，各執行人應採取適當之措施，以防止災害擴大。 （十）工作時，須配戴個人必要之安全衛生防護具，並選擇安全的標準工作方法。 （十一）作業場所內所有毒性及腐蝕性之原料及廢棄物應存放於規定之處所，不得隨 意放 置，非經主管人員許可，不得任意搬動。 （十二）高壓氣體容器不論盛裝或空容器，使用上應注意下列事項： 1.確知容器之用途無誤者，方得使用。 2.容器外表顏色及標示，不得擅自變更或擦掉。 3.容器使用時應直立固定，並避免撞擊。 （十三）高壓氣體容器不論盛裝或空容器，搬運時應注意下列事項： 1.溫度保持在攝氏四十度以下。 2.移動時儘量使用手推車等，務求安穩直立。 3.以手移動容器，應確知護蓋旋緊後，方直立移動。 4.容器搬動不得粗莽或使之衝擊。 二、 一般衛生工作守則 （一）工作時應穿工作服與工作鞋，禁穿拖鞋或赤膊、赤腳工作； （二）作業時間內換氣設備應連續保持運轉，不得關閉； （三）物件堆放勿阻礙門窗的空氣流通。 （四）窗面及照明器具之透光部份均需保持清潔勿使掩蔽。 （五）作業場所內裝設的照明設備，不得隨意破壞，遇有損壞立刻報修。 （六）作業場所平日保持乾淨，並定期進行環境清掃工作。 （七）飲水處及盛水器應保持清潔，盛水器並需加蓋。 （八）使用化學物質時，應先詳讀物質安全資料表後始得操作。 三、 個人安全衛生守則 （一）如發現不安全的情況應報告管理人並促請改善。 （二）如發現有職業災害或事故應儘速報告單位主管與管理人。 （三）應遵守各項作業之安全工作方法。 （四）應配合本校政策參加工作安全衛生活動及訓練。 （五）應協助新進工作人員了解安全工作方法。 （六）應支持本校訂定之安全衛生管理計畫，執行各項安全衛生工作。 （七）應保持作業場所整潔，使用適當機械防護及個人防護具。 四、 消防設備 （一）必需熟知各種消防設備之位置及熟練使用各類消防設備，以便火災發生時能及時 處理。 （二）機械設備應確實檢查，妥善保養，以免發生過熱走火等事故。 （三）易燃廢棄物應妥善收集，以免釀成火災。 （四）易燃易爆之危險物應隔離儲存於指定場所。 （五）滅火器之使用應在有效期限內並須經常保持堪用狀態。 （六）滅火器等消防設備周圍禁止堆放物品。 （七）凡屬嚴禁煙火地區，每位員工應恪守相關規定。 （八）安全門、安全梯，應保持暢通，同時其通道上，不可放置物品。 （九）火災大致可分四類： 1.甲(A)類火災︰一般可燃性固體如木材、紙張、紡織品、橡膠、塑膠所引起之火 災。適用之滅火劑：水、泡沫、乾粉 ABC 類； 2.乙(B)類火災︰可燃性液體如汽油、溶劑、燃料油、酒精、油脂類與可燃性氣體 如液化石油氣、溶解乙炔氣等引起之火災。適用之滅火劑：泡沫、二氧化碳、 鹵化烷、乾粉 ABC 類、BC 類等； 3.丙(C)類火災︰通電之電器設備所引起之火災，必須使用不導電之滅火劑以撲 滅者，電源切斷後視同甲乙類火災處理。適用之滅火劑：乾粉 ABC 類、BC 類； 4.丁(D)類火災︰可燃性金屬如鉀、鈉、鈦、鎂、鈷等所引起之火災，必須使用特 種化學乾粉以撲滅者。適用之滅火劑：D 類乾粉。 （十）乾粉滅火器使用方法： 1.拉開保險卡或保險絲； 2.用力壓下壓蓋，刺破氣瓶； 3.用手握緊噴嘴之開關壓板，乾粉即可射出。 五、 電氣設備 （一）電氣工作人員在維修電器設備時，應切斷之電源開關必須懸掛明顯之標示牌，且 由場所負責人派人監視或上鎖，除維修人員外，任何人不得將該標示牌取下 或打 開電源，以免發生災害。 （二）不得在電線上接裝過多之電器器具，以免過負荷而造成火災。使用與電路無關之 任何物件，不得懸掛或放置於電線或電氣設備上。 （三）不得使用規格不明之工業用電氣設備。 （四）電器設備之裝修與保養(包括修理、更換保險絲等)，非領有電匠執照或極具經驗 之電氣工作人員不得擔任。 （五）於拔卸電器插頭時，應拉插頭處。 （六）不得以濕手或潮濕物品操作電器開關。 （七）非職權範圍，不得擅自操作各項電氣設備。 （八）如遇電氣設備或電路著火，從事滅火之人員需用不導電之滅火設備(如化學乾粉 滅火器等)。 （九）遇停電時，場所負責人應指派人員關閉機器之電源開關。 （十）如發現電線之被覆有破裂時，應即通知維護人員更換新品，以免發生災害。 （十一）電氣機械或設備運轉中，如發現有不正常情形時，應即報告主管人員，但如狀 況緊急，應先切斷電源，切勿驚惶逃避，以免災害擴大。 （十二）所有電器設備外殼接地線或電氣線路依規定加裝之漏電斷路器，不得任意拆掉 。 （十三）發電室、變電室、配電室應有警告標示，禁止非工作人員進入。 （十四）各種電器之線路應保持良好絕緣，對於臨時使用之電器線路不可有絕緣不良、 銅線裸露或以延接方式使用電器設備，已有破損之線路應立即更換。 六、 割草機繩索、刀片安裝工作守則： （一）割草機繩索安裝需緊繞。 （二）刀片安裝前先戴手套，謹防空手安裝。 （三）刀片安裝時注意螺絲對正鎖緊。 （四）迴轉安裝需緊密。 （五）安裝完畢，先扳動刀片、轉盤，確定不致鬆動。 （六）安裝完畢，確實收拾器具，以免廢料遺留傷及人畜。 七、 割草機操作工作守則： （一）啟動割草機前，護目鏡、護手套、口罩等防護具需穿戴整齊。 （二）啟動割草機時，應在空曠地點，確定週遭二公尺內無人畜來往，以免誤傷。 （三）啟動割草機後，先加油試轉，以確定運轉穩定。 （四）割草施工前先小部分試割，以確定機械運轉順暢。 八、 研磨機作業安全工作守則： （一）採用合格速率試驗的研磨機，且明確記載試驗速率者。 （二）研磨機上所裝置之護罩不得任意拆卸。 （三）使用時不得超過最高轉速，不得使用側面研磨。 （四）使用時應戴安全眼鏡不得戴用手套。 （五）每日開始作業前，應試轉一分鐘以上。 （六）每日應由維護人員作檢查與調整。 （七）換置新磨輪時，應檢查有無裂痕，並於防護罩上試轉三分鐘以上。 （八）發現磨輪不妥，即應更換。 （九）工作時須留意身旁人員動向並保持距離，以免火花細粒噴漸。 （十）為顧及火花產生所造成之安全問題，施工前必須清理工作區地面及嚴禁可燃性 物品。 |  |
| 第十一章 附則 - 本安全衛生工作守則於經過勞動檢查機構備查後（備查日期及文號： ）公告實施，所有人員並應確實遵行守則內容。 - 勞動檢查機構派勞動檢查員於本校作業場所執行檢查職務，於出示證件後得隨時讓其進入，適用場所負責人、工作人員及其他有關人員均不得無故拒絕、規避或妨礙。 |  |
| - 勞動檢查員執行職務時，依法得就勞動檢查範圍為以下之行為，有關人員應予以配合，且不得拒絕、規避或妨礙。 - 詢問有關人員，必要時並得製作談話紀錄或錄音。 - 通知有關人員提出必要報告、紀錄、工資清冊及有關文件或作必要之說明。 - 檢查事業單位依法應備置之文件資料、物品等，必要時並影印資料、拍攝照片、錄影或測量等。 - 封存或於掣給收據後抽物料、樣品、器材、工具，以憑檢驗。 |  |
| - 本守則未規定事項，依相關法規規定辦理。 |  |
| 五、本守則經環境保護暨安全衛生委員會議及行政會議通過，陳請校長核定後施行，並報勞動檢查機構備查，修正時亦同。 |  |